Технологический процесс сборки раздаточной коробки

Безусловно, одним из самых главных этапов проектирования колесных машин является проектирование технологического процесса сборки. Технологический процесс сборки включает в себя проектирование схемы сборки, анализ технических требований сборки, определение трудоемкости сборки и определение метода обеспечения точности сборки.

Инженер-конструктор должен знать технологию процесса сборки проектируемых колесных транспортных средств, поскольку технология сборки позволяет в процессе первого этапа проектирования колесного транспортного средства определить количество дефектов, например, недопустимость сборки узла, агрегата и даже всего изделия. После обнаружения ошибок примите меры по их устранению.

Цель технологической части курсового проекта – рассмотреть технологию процесса раздаточной коробки, рассмотреть технологический процесс сборки одного из элементов коробки – вал передний в сборе, основным элементом которого является выходной вал коробки, помимо него в сборку входят подшипники, муфта переключения, шестерня, которая передает момент на переднюю ось проектируемой колесной машины.

  - Назначение узла в машине, краткое описание его конструкции и анализ технических требований на сборку

Основная задача раздаточной коробки состоит в том, чтобы распределить крутящий момент, исходящий от коробки передач, между осями автомобиля и увеличить крутящий момент при понижении передачи, чтобы увеличить проходимую способность колесного автомобиля. Раздаточная коробка помогает решить ряд функций:

- возможность подключения передней оси автомобиля;

- передача крутящего момента, приходящего от коробки передач, между осями автомобиля;

- повышение крутящего момента, приходящего от коробки передач;

- распределение крутящего момента, приходящего от коробки передач, между осями автомобиля.

Раздаточная коробка состоит из  следующих деталей и узлов: вал входной в сборе, вал задней оси в сборе, промежуточный вал в сборе, вал передней оси в сборе, подшипники, вилка переключения понижающей передачи, вилка подключения передней оси, картер, крышка картера, крышки картера, фланцы в сборе с пыльниками.

На рисунке 1.1 изображена раздаточная коробка проектируемой колесной машины.

Рисунок 1.1 – Раздаточная коробка проектируемого автомобиля

Раздаточная коробка проектируемой колесной машины работает как правило при динамических нагрузках. Работа раздаточной коробки предусмотрена при интервале температур окружающей среды: от -30°C до +40°C.

В технологической части курсового проекта подробно рассматривается технологическая сборка вала передней оси в сборе, на рисунке 1.2 представлена сборка вала, для раздаточной коробки спроектирована технологическая схема сборки.

Рисунок 1.2 – Вал передний в сборе

При сборке рычага подвески необходимо учесть следующие технические требования:

- посадка внутренних колец подшипника на ось вала (∅30k6);

- при вращении от руки подшипники должны вращаться свободно, без значительного шума;

- недопустимо попадание в подшипниковый узел грязи или абразива;

- после сборки необходимо проверить по периметру прилегание подшипника к заплечику вала и корпуса, вхождение щупа 0,03 мм и более не допускается.

В соединениях внутренних колец подшипников и вала зазор недопустим, это условие необходимо для работы подшипников в заданных условиях эксплуатации. Несоблюдение данного условия может привести к раннему износу и даже к выходу подшипников из строя.

  - Тип производства и метод работы

В данной работе примем условие, что производство среднесерийное. Метод работы при серийном производстве переменно-поточный, значит сборку узлов производят партиями.

Для серийного производства точность изделия обеспечивают следующими методами [1]:

- методом регулировки;

- методом пригонки;

- методом полной, неполной и групповой взаимозаменяемости.

  - Технологический анализ конструкции узла

Для проверки качества технологичности выбранного узла обозначим требования [1]:

- сборка и разборка узла должна быть практичной;

- механизация работы сборщика;

- сокращение или полное устранение пригоночных работ, разборки и повторной сборки;

- соблюдение принципа взаимозаменяемости;

- небольшая масса деталей сборки;

- не использование сложных приспособлений при сборке.

Для выполнения сборочных работ необходимо следующее оборудование: реечный пресс.

Небольшое количество операций, для выполнения которых требуется специальный инструмент, определяет условия обработки монтажных деталей.

Сборочные детали могут быть соединены вместе без изменения размера деталей в сборке, поскольку все сборочные детали имеют определенную точность. Тогда соблюдается принцип взаимозаменяемости.

Максимальная масса детали в этом наборе составляет 2,18 кг, что означает, что условие выполнено.

Качественный анализ показал, что проектируемый узел является технологичным.

Мы переходим к количественной оценке технологичности узла. Чтобы количественно оценить производственную мощность узла, мы проведем некоторые вычисления [1].

Коэффициент сборности конструкции вычислим по формуле (1.1) [1]:

| Ksb=EE+D , | (1.1) |
| --- | --- |

где E=3 – число сборочных единиц в изделии;

D=3– число деталей, не вошедших в сборочные единицы.

Тогда коэффициент сборности:

Ksb=EE+D=33+3=0,50.

Проведем анализ полученного значения, получившийся результат больше 0,25, значит узел обладает достаточной сборностью.

Коэффициент стандартизации изделия вычисляется по формуле (1.2) [1]:

| Kct=Est+DstE+D , | (1.2) |
| --- | --- |

где Est=3 – число стандартных сборочных единиц в изделии;

Dst=0 – число стандартных деталей в изделии, не вошедших в сборочные единицы.

Тогда коэффициент стандартизации:

Kst=Est+DstE+D=3+03+3=0,5.

Полученное значение больше 0,4 и стремится к единице. Значит конструкция изделия обладает высоким уровнем стандартизации.

Коэффициент стандартизации сборочных единиц вычисляется по формуле (1.3) [1] и равен:

| Kct=EstE=33=1. | (1.3) |
| --- | --- |

Полученный коэффициент равен единице. Получается, что сборочные единицы обладают высоким уровнем стандартизации сборочных единиц.

Проведя анализ можно сказать, что узел обладает хорошими качествами сборности и стандартизации.

  - Разработка технологической схемы сборки

Так как вал передней оси будет являться сборочной единицей, то есть данный узел можно собрать на отдельном сборочном месте, а затем транспортировать в собранном состоянии без случайной разборки, то можно разработать на вал передней оси в сборе технологическую схему сборки.

Мы определим порядок сборки узла передней оси, для этого разработаем технологическую схему.

Рассматриваемый узел представляет собой довольно простое изделие, а для простых изделий порядок сборки обычно один, то есть других вариантов сборки нет.

Технологическая схема, разработанная в ходе выполнения работ, Сборки всей передней оси показана на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 – Технологическая схема сборки узла

    - Расчет силы запрессовки

Для подбора пресса необходимо знать силу запрессовки внутренних колец подшипниковна ось рычага. По формулам (1.5) и (1.6) соответственно получим коэффициенты C1 и C2 [1]:

| C1=d2+dотв2d2-dотв2-μ1; | (1.5) |
| --- | --- |
| C2=D2+d2D2-d2+μ2, | (1.6) |

где d – номинальный наружный диаметр охватываемой детали, мм;

dотв – диаметр отверстия в охватываемой детали, мм;

D – наружный диметр охватывающей детали, мм;

μ1 и μ2 – коэффициенты Пуассона.

Численные значения для расчета усилия запрессовки внутреннего кольца рассчитываемого подшипника: d=30 мм; dотв=0 мм; D=45 мм; l=17 мм. Коэффициенты Пуассона для стали равны 0,3 [1].  Тогда:

C1=d2+dотв2d2-dотв2-μ1=302+02302-02-0,3=0,7;

C2=D2+d2D2-d2+μ2=452+302452-302+0,3=2,9.

Фактический натяг рассчитаем по формуле (1.7) [1]:

| δф=1,2Rz1+Rz2, | (1.7) |
| --- | --- |

где Rz1 и Rz2 – значение параметра шероховатости.

Шероховатость Rz = 10 мкм. Тогда:

δф=1,2Rz1+Rz2=1,210+10=24 мкм.

Значение δф также будет одинаковым из-за равности шероховатости.

Давление на поверхности контакта рассчитаем по формуле (1.8) [8]:

| p=δф∙10-3dC1E1+C2E2, | (1.8) |
| --- | --- |

где E1 и E2 модули упругости материалов сопрягаемых деталей.

Сопрягаемые детали выполнены из стали, следовательно, значение давления на поверхности контакта будет равно:

p=δф∙10-3dC1E1+C2E2=24∙10-3350,72,1∙105+2,92,1∙105=40 МПа.

Определим силу, необходимую для запрессовки по формуле (1.9) [1]:

| Pзап=fpπdL, | (1.9) |
| --- | --- |

где f – коэффициент трения, для стальных сопрягаемых деталей принимаем f=0,08.

Сила запрессовки равна:

Pзап=fpπdL=0,08∙40∙π∙30∙17=5,12 кН.

Для подшипника необходимо обеспечить усилие запрессовки равное 5,12 кН, соответственно, усилие пресса будем считать равным 2Pзап=10,24 кН. Такую силу запрессовки может обеспечить пресс реечный верстачный [1].

    - Расчет трудоемкости сборки

Определим трудоемкость сборки.

Сборка рассматриваемого узла происходит в пределах одной операции, следовательно, определим трудоемкость сборки по формуле (1.10) [1]:

| Tсб=tшт, | (1.10) |
| --- | --- |

где tшт – штучное время, мин.

Тип производства среднесерийный, следовательно, время определим по формуле (1.11):

| tшт=tоп1+α0+αн+αпз100K1K2, | (1.11) |
| --- | --- |

где tоп – сумма оперативного времени по всем переходам нормируемой операции, мин;

α0, αн, αпз – соответственно время на обслуживание рабочего места, личные надобности рабочего и подготовительно-заключительное время в процентах от оперативного времени;

K1,  K2 – соответственно коэффициенты, учитывающие число деталей в партии и условие выполнения работ.

Согласно рекомендациям [2] в программном комплексе Mathcad [3] было рассчитано оперативное время для каждого перехода/приема, результаты приведены в приложении Л. Также была составлена «Маршрутная карта/карта технологического процесса», представлена в приложении М.

Произведем расчет штучного времени, примем: α0=3,5%, αн=6% и αпз=2%. Сумма оперативного времени составляет 1,039 мин. Коэффициенты K1=K2=1,1 [1]. Сделаем расчет штучного времени:

tшт=tоп1+α0+αн+αпз100K1K2=1,039∙1+3,5+6+2100∙1,1∙1,1==1,40 мин.

Получим трудоемкость сборки:

Tсб=tшт=1,40 мин.

Карта технологического процесса представлена в Приложении А.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для раздаточной коробки разработан технологический процесс сборки. Для этого были проведены технологический анализ конструкции, разработана схема сборки, рассчитаны силы запрессовки и трудоемкость сборки.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Курсовое проектирование по технологии машиностроения: учебное пособие / А.И. Кондаков. – М.: КНОРУС, 2012. – 400 с.

Справочник технолога-машиностроителя. в 2-х т. Т. 1 / Под редакцией А. М. Дальского, А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова, А. Г. Суслова. – 5е изд. исправл. – М.: Машиностроение, 2003 г. 912 с., ил.

Справочник технолога-машиностроителя. в 2-х т. Т. 2 / Под редакцией А. М. Дальского, А. Г. Косиловой, Р. К. Мещерякова, А. Г. Суслова. – 5е изд. исправл. – М.: Машиностроение, 2003 г. 944 с., ил.

# ПРИЛОЖЕНИЕ А

Маршрутная карта/ карта технологического процесса

На рисунке А.1 приведен документ «Маршрутная карта/ карта технологического процесса».

Рисунок А.1 – МК/КТП